# AMAÇ

Bu talimatın amacı, Pamuk Lif Analiz Laboratuvar Birimi’nde analiz hizmeti verilecek numunelerin kabul kriterlerini, numunelerin izlenebilirliğini, güvenliğini ve doğru şekilde analiz edilmesini sağlamaktır.

# KAPSAM

Bu talimat, Numune Kabul Birimi personeli tarafından numune kabul ve etiketleme işleminin nasıl yapılacağını açıklar.

# SORUMLULAR

Kalite Yönetim Sorumlusu (KS)

Pamuk Lif Analiz Laboratuvar Birimi (PALB)

Numune Kabul Birimi (NKB)

# TANIMLAR ve KISALTMALAR

  - Tanımlar

Analiz Talep Formu.: Müşterilerin yapılmasını istediği numunelere ait sayı, bilgi, kondisyonlama ve iade talebi vb. bilgilerin bulunduğu formdur.

Kondisyonlama: Pamukta, analizi için gerekli olan ve standartlarda belirtilen nem seviyesine getirilmesi için uygun nem ve sıcaklık ortamlarında bekletilme işlemidir.

Şartlı kabul: Laboratuvara gelen numunenin kabul kriterlerine uymadığı durumda müşteriye hangi kriterin uygunsuz olduğu bilgisinin verilmesi, müşterinin uygunsuzluk kriterini bilerek numunenin kabul edilmesini onaylaması durumudur.

Kayıt no: İZLADAŞ laboratuvarlarına analiz için gelen numunelere kayıt esnasında verilen, her yıl ilk iş günü itibariyle 1’den başlayarak devam eden numaradır.

Sıra no: Her Kayıt no için; o Kayıt no’ya ait numune/numunelerin her birine 1’den başlayarak verilen numaradır.

Etiket: Numune ait varsa çırçır işletme kodu, çırçır işletme adı, parti kodu, parti numarası, menşei, balya sayısı gibi bilgilerin bulunduğu karttır.

  - Kısaltmalar

PALB: Pamuk Lif Analiz Laboratuvar Birimi

KS: Kalite Yönetim Sorumlusu (KS)

NKB: Numune Kabul Birimi

# TALİMAT DETAYI

  - Müşteriler tarafından, NKB’ye numune ile birlikte teslim edilen Analiz Talep Formunun eksiksiz bir şekilde doldurulmuş olduğundan emin olunuz.

  - Analiz talebi ile gelen numunenin düzgün, temiz bir şekilde getirilmiş olduğunu kontrol ediniz.

  - Analize gelen tüm numunelerin etiket bilgilerinin yazılı olup/ olmadığını kontrol ediniz (Firma ile ilgili isim, açık adres, telefon, faks, ilgili kişinin adı-soyadı ve numune ile ilgili numunenin ismi, alındığı yer, parti numarası, seri numarası varsa müşterinin numuneye verdiği kod vb.).

  - Analiz için gelen numune miktarının istenilen analizler için yeterli olup/olmadığının kontrolünü yapınız (tek balya analizleri için en az 230 gr., modül test analizleri için 300/400 gr pamuk lif numunesi).

  - Aşağıdaki durumlar ile karşılaştığınızda numuneyi kabul etmeyiniz;

- Pamuk numunesin çırçırdan geçirilmemiş ise,

- Pamuk numunesi çiğit içeriyor ise,

- Numune kimyasal işleme maruz kalmış ise,

- Linter pamuk gelmesi halinde,

- Çırçır ve iplik üretim aşamalarından üretilen telef / döküntü pamuk olması durumunda,

- Numuneleri yoğun yaprak içermesi durumunda,

- Numunelerin çok kalitesiz yağlı ve zarar görmüş olduğu durumda,

- Numunenin analiz için gerekli olan gramajın altında gelmiş olması durumunda,

- İzmir Merkez şubesine analiz talebi 1/1/1 olarak belirtilen numuneler olması durumunda,

  - Pamuk numunelerinin, pamuk bitkisine ait olmayan her türlü yabancı madde (polietilen iplik, jüt kumaş parçacıkları, taş, toprak ve benzeri) içerip içermediğini kontrol ediniz.

  - Numunenin analizinin yapılamayacağı durumda müşteriye Müşteri Bilgilendirme Formu kullanarak bilgi veriniz. Numune Bekletme/Ret Belgesi düzenleyiniz.

  - Analize kabul edilen her numune torbası için Numune Kabul Birimi personeli tarafından Etiket makinesi ile etiket basınız.

  - Etiket üzerinde; aşağıda belirtildiği gibi Kayıt No, Sıra No, İade Bilgileri, Müşteri Bilgisi, Tarih Bilgisi ve Şirket Logosunun olduğunu kontrol ediniz.

  - Analiz Talep Formunda belirtilen Kayıt Numarasını etiket üzerine yazınız.

  - .Müşteriye verilen Kayıt Numarasına ait kaç adet numune var ise her biri için 1'den başlayarak numaralandırınız ve sıra numarasını etikete giriniz.

  - Etiketin sağ üst köşesine, müşterinin iade talep ettiği durumda İADE, iade talep etmediği durumda ise İADE YOK bilgisini ekleyiniz.

  - Şirket logosunun sol üst köşede olmasına dikkat ediniz.

  - Etiket üzerinde bilgiler açıkça ve kolayca okunabilir şekilde olmasına özen gösteriniz.

  - Etiketleme işlemi sırasında herhangi bir hata veya eksiklik olması halinde, derhal düzeltme yapınız.

  - Etiket makinası arızaya geçtiği durumlarda etiket üzerine bilgileri (logo hariç) silinmez kalemle yazınız.

  - Analiz talebi 1/1/1 olarak belirtilmiş numuneleri yalnızca Söke, Urfa, Selçuk şubelerine kabul ediniz. Aynı taleple Merkez şubeye getirilen numuneleri kabul etmeyiniz. İlgili kişileri bilgilendiriniz.

# KAYITLAR

Bu talimatın uygulanması sonucu ortaya çıkabilecek kayıtlar Dokümantasyon ve Kayıtların Kontrolü Prosedürü ’ne göre saklanır.

# İLGİLİ DOKÜMANLAR

Analiz Talep Formu

Müşteri Bilgilendirme Formu

Numune Bekletme/Ret Belgesi Formu

Dokümantasyon ve Kayıtların Kontrolü Prosedürü

# REVİZYON LİSTESİ

| Revizyon No | İlgili madde | Revizyon nedeni | Yürürlük Tarihi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.4 | tek balya analizleri için en az 230 gr. Pamuk lif numunesi yerine, tek balya analizleri için en az 230 gr., modül test analizleri için 300/400 gr pamuk lif numunesi ibaresi eklenmiştir. | 14.01.2025 |